Załącznik nr 2.3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – warunki szczegółowe

Zadanie nr 3 - zakup trzech przeglądarek bagażu RTG wraz z dedykowanymi stacjami operatorskimi, przeznaczonych do montażu w bagażowni Terminala C

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………*

(należy dokładnie podać dane np.: wg aktualnego wpisu do właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

Nr KRS (dotyczy spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego) ………………….

NIP: ……………………

Regon: …………………

Adres siedziby Wykonawcy ………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………

* w przypadku spółki cywilnej należy wskazać dane wszystkich wspólników.  Powyższy wzór danych należy skopiować i uzupełnić odpowiednią ilość razy.

|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OFERTA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| przeglądarka bagażu RTG wraz z dedykowanymi stacjami operatorskimi |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1. |  | Integracja z systemem BHS (Baggage Handling System) Urządzenie RTG: - umożliwia pełną, dwukierunkową integrację z systemem BHS (Baggage Handling System) - przekazuje sygnały gotowości, awarii, obecności bagażu oraz blokady tunelu. System musi wspierać automatyczne sterowanie przepływem bagażu (start/stop), wykrywanie zatorów oraz pracę w liniach sortujących, w tym współpracę z sorterami. Pełna integracja musi umożliwiać operatorom BHS monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym. | a)…….. b)………. |
| 2. |  | Integracja z systemem SCADA System RTG jest zgodny z przemysłowymi protokołami SCADA (np. OPC UA lub Modbus TCP). Udostępnia wszystkie kluczowe parametry urządzenia: stan lampy RTG, detektorów, generatorów, błędów i logów. System musi obsługiwać alarmy krytyczne i ostrzegawcze, eksport logów diagnostycznych. |  |
| 3. |  | System obrazowania (Dual‑View) Urządzenie generuje dwa niezależne widoki obrazu, co pozwala na jednoczesne prześwietlenie bagażu w dwóch płaszczyznach. Obrazy są zsynchronizowane oraz prezentowane operatorowi równolegle. System oferuje klasyfikację materiałów metodą kolorystyczną (organiczne, nieorganiczne, metale). |  |
| 4. |  | Generatory RTG System jest wyposażony w generator o energii 140–180 kV (zalecane 160 kV). Generator musi pracować w trybie ciągłym, zapewniając stabilność wiązki promieniowania oraz automatyczne dostosowanie parametrów. Spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa radiologicznego oraz posiada układy zabezpieczające przed przegrzaniem. |  |
| 5. |  | Wymiary tunelu Minimalne wymagane wymiary tunelu skanującego to 950 × 950 mm dla standardowego bagażu rejestrowanego. |  |
| 6. |  | Przepustowość System pracuje z prędkością taśmy 0,50 m/s, umożliwiając skanowanie od 400 do 800 sztuk bagażu na godzinę. |  |
| 7 |  | Łączność i sieć Urządzenie posiada interfejs Ethernet 1 Gbit oraz pełną komunikację TCP/IP. Oferuje mechanizmy integracji z serwerem RTG, bazą danych obrazów oraz panelami operatorów. System wspiera redundancję sieciową, aby zapewnić ciągłość pracy w przypadku awarii łącza. |  |
| 8. |  | Funkcje TIP (Threat Image Projection) System generuje realistyczne, symulowane obrazy zagrożeń, które są automatycznie nakładane na obrazy bagażu. Funkcja TIP umożliwia ocenę błędów operatorów, prowadzenie statystyk, raportów oraz automatyczne analizowanie kompetencji personelu. Dane TIP są przesyłane do serwera RTG. |  |
| 9. |  | Archiwizacja danych Urządzenie archiwizuje wszystkie obrazy w formacie PNG/JPG. Minimalny okres przechowywania to 30–180 dni. System obsługuje centralny serwer RTG i umożliwia współpracę z wieloma stacjami operatorskimi jednocześnie. Archiwizacja jest automatyczna i zabezpieczona przed dostępem nieuprawnionych osób. |  |
| 10. |  | Normy bezpieczeństwa ECAC/ICAO Urządzenie spełnia wymagania norm ECAC Standard co najmniej C2 lub wyższy oraz wytyczne ICAO. |  |
| 11. |  | Ochrona radiologiczna Poziom promieniowania poza obudową urządzenia nie przekracza 1 µSv/h. Urządzenie posiada blokady bezpieczeństwa zapobiegające emisji promieniowania w przypadku otwarcia tunelu. System jest zgodny z wymogami prawa atomowego. |  |
| 12. |  | Warunki środowiskowe Urządzenie pracuje w temperaturze od +5°C do +40°C, a wilgotność względna musi być w zakresie od 10% do 90% bez kondensacji. Poziom hałasu urządzenia nie przekracza 65 dB. Zasilanie wynosić 230/400 V 50 Hz, z możliwością pracy z UPS. |  |
| 13. |  | Bezpieczeństwo IT System umożliwia logowanie użytkowników za pomocą kont, kart lub haseł. Rejestruje wszystkie zdarzenia, w tym alarmy, działania operatorów oraz błędy systemowe. Wspiera bezpieczne aktualizacje firmware’u oraz spełnia wymagania cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury lotniskowej. |  |
| 14. |  | Test urządzenia Dostarczymy walizkę testową (STP) dla urządzeń – „Standard Test Piece”. |  |
| Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji C (2015) 8005 z dnia 16.11.2015, zgodnie z punktem 12.3 urządzenie rentgenowskie musi posiadać |  |  |  |
| 15. |  | Funkcje wzmacniania obrazu: Urządzenia rentgenowskie posiadają następujące funkcje wzmacniania obrazu prezentowanego na ekranie: a) zdolność co najmniej dwukrotnego zbliżenia dowolnej części obrazu; oraz b) inwersja sygnału wideo, tak by umożliwić wyświetlanie obrazu monochromatycznego, na którym biel wyświetla się jako czerń, a czerń wyświetla się jako biel; oraz c) wzmacnianie krawędzi; oraz d) wizualne prezentowanie materiałów, do których promienie rentgenowskie nie mogą przeniknąć; oraz e) rozróżnienie substancji organicznych i nieorganicznych. | - ……… - …….. - ……… - ……… - ……… |
| 16. |  | Funkcje wzmacniania obrazu: Każda wybrana funkcja kasuje się automatycznie, gdy kontroli bezpieczeństwa poddawany jest następny przedmiot. |  |
| 17. |  | Wymogi dotyczące jakości obrazu: Urządzenia rentgenowskie spełniają wszystkie następujące wymogi dotyczące jakości obrazu: a) Rozdzielczość pojedynczego przewodu (SWR): Obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie miedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0,254 mm ułożonego na polimetakrylanie metylu (PMMA np. szkło akrylowe, pleksiglas). b) Użyteczna penetracji a (UP): Obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie miedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0,5105 mm za osłoną aluminiową o grubości 11,1 mm. c) Rozdzielczość przestrzenna (SR): Obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie kratki z blachy miedzianej o grubości 2,0 mm (szczeliny o szerokości 2,0 mm w odstępach 4,0 mm) ze szczelinami równoległymi i prostopadłymi do kierunku przemieszczania się taśmociągu. d) Zwykła penetracja (SP): • Cienkie materiały: Obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie płytki ze stali o grubości 0,1 mm; oraz • Grube materiały Obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie ołowianego pręta o grubości 1,5 mm za osłoną ze stali o grubości 26 mm. e) Rozróżnianie materiałów (MD): Urządzenie rozróżnia materiały nieorganiczne i organiczne, wyświetlając je w różnych kolorach. | - ……… - …….. - ……… - ……… - ……… |
| Zarządzanie urządzeniem RTG |  |  |  |
| 18. |  | Funkcje Administratora funkcja zarządzania użytkownikami i wszystkimi urządzeniami do kontroli rentgenowskiej zainstalowanymi w MPL Katowice-Pyrzowice. W funkcji tej ustala się, jakie urządzenia są zintegrowane w systemie oraz jakie użytkownik posiada uprawnienia. • Zarządzanie użytkownikami - dane osobowe i logowanie. • Zarządzanie grupami/firmami – grupowanie użytkowników, dane firm. • Zarządzanie prawami – prawa użytkowników, przyporządkowanie do grup. • Zarządzanie urządzeniami funkcjonującymi na lotnisku. • Zarządzanie grupami urządzeń – przyporządkowanie do zarządzania bibliotekami. |  |
| 19. |  | Statystyki bagaży funkcja statystycznego rozpatrywania strumienia bagaży. Każda statystyka musi zostać podzielona według wyników: podejrzany/ nie podejrzany/ nie skanowany/ przekroczenie czasu. Otrzymane wyniki muszą być prezentowane i eksplorowane w postaci graficznej i tabelarycznej. • Obciążenie systemu – obciążenie całkowite. • Obciążenie poziomu – obciążenie poszczególnych poziomów. • Historia systemu – czasowy przebieg obciążenia. • Historia poziomu - czasowy przebieg obciążenia. • Historia urządzenia- czasowy przebieg obciążenia. • Przepustowość systemu - statystyka przepustowości. • Przegląd systemu – statystyka całościowa. |  |
| 20. |  | Statystyki operatorów funkcja statystyczna do prezentacji danych w odniesieniu do osób oceniających zdjęcia. • Statystyka operatorów – liczba sztuk bagażu na operatora. • Czas decyzji operatora – wyznaczenie czasu analizowania, rozkład statystyczny. • Praca operatorów – liczba zalogowanych operatorów, czas trwania zalogowania. |  |
| 21. |  | Raport o stanie urządzeń funkcja służąca do pokazywania oraz ustawiania parametrów pracy, czasów włączenia i wyłączenia oraz komunikatów usterkowych urządzeń do kontroli bagażu rejestrowanego. • Zdarzenia. • Czasy włączenia i wyłączenia. • Historia konfiguracji. |  |
| 22. |  | Konfiguracja TIP funkcja zarządzania i ustawiania funkcji projekcji wirtualnego obrazu zagrożenia. • Przełączanie w stan aktywny/ nieaktywny. • Częstotliwości projekcji. • Przypadkowe projekcje. • Przedłużone czasy projekcji. • Wybór przypadków projekcji. |  |
| 23. |  | Statystyki TIP funkcja, w której uzyskujemy obszerne informacje na temat skuteczności rozpoznawania, czasów analizowania, czasów zalogowania oraz niedostatków operatorów analizujących zdjęcia przy określonych obiektach niebezpiecznych. • Zalogowanie operatorów – statystyka ta wskazuje którzy operatorzy i w jakim czasie byli zalogowani. Zapytanie o określony przedział czasowy generuje listę operatorów zalogowanych na danym urządzeniu lub na wszystkich urządzeniach. • Indywidualna wydajność operatora – statystyka pokazująca dzienną wydajność indywidualnego operatora. • Porównanie wydajności operatorów – statystyka porównująca wydajność operatorów w dziedzinach: Hit (trafione), Miss (chybione), False (błędnie zaznaczone). • Rozpoznawanie zagrożeń – statystyka klasyfikuje rozpoznane obiekty według ich rodzaju, w celu ustalenia w jakich dziedzinach operator uzyskuje szczególnie wysokie lub szczególnie niskie wskaźniki wykrywania. • Dane operatorów. Ponadto raport porównania wydajności operatorów musi zawierać informację takie jak: • Przedział czasowy. • Typ urządzenia. • Numer seryjny urządzenia. • Data. • Imię i nazwisko operatora. • Identyfikator zalogowanego operatora. • Suma bagażu – suma prześwietlonego bagażu w określonym czasie. • Suma TIP – suma wygenerowanych fikcyjnych zdjęć i obiektów zagrożenia. Wartość ta podaje, ile obiektów zagrożenia wygenerowano w przedziale czasowym statystyki. • Suma trafionych TIP - suma rozpoznanych przez operatora zdjęć i obiektów zagrożeń. Każde wygenerowane zdjęcie zagrożenia jest analizowane i sklasyfikowane na podstawie reakcji operatora analizującego zdjęcia. • Suma błędnie zaznaczonych – suma zaznaczonych przez operatora sztuk bagażu bez projekcji niebezpiecznych obiektów. Wartość ta odpowiada decyzji operatora, w której zaznaczył sztukę bagażu jaką „podejrzaną” chociaż nie było projekcji zdjęcia zagrożenia. • Suma chybionych – suma nierozpoznanych przez operatora zdjęć i obiektów zagrożeń. Wartość ta podaje liczbę wygenerowanych zagrożeń, które przez operatorów nie zostały zaznaczone lub odkryte. • Suma prawdopodobieństwa prawidłowego wykrycia - oblicza wartość odzwierciedlającą prawdopodobieństwo, że wygenerowane zdjęcia i obiekty zagrożenia zostały przez operatora rozpoznane. Zakres 0 – 1 – im większa jest wartość tym wyższa zdolność wykrywania operatora. • Suma prawdopodobieństwa fałszywego alarmu - oblicza wartość odzwierciedlającą prawdopodobieństwo tego, że operator zaznaczył sztuki bagażu, jednakże nie było projekcji obiektów niebezpiecznych. Zakres 0 – 1 – im większa jest wartość tym wyższy jest wskaźnik fałszywego alarmu. • Zarządzanie zdjęciami – funkcja służąca do prezentowania, importowania, eksportowania i rozdzielania zdjęć rentgenowskich |  |
| 24. |  | Kopia zapasowa funkcja umożliwiająca wykonanie kopi zapasowej danych w innej partycji dysku twardego. • Kopia zapasowa. • Odtwarzanie danych. • Sterowane czasowo, automatyczne wykonanie kopii zapasowej. |  |
| 25. |  | Zarządzanie stanem procesu funkcja do prezentacji graficznej i tabelarycznej urządzeń do kontroli rentgenowskiej oraz ich grup. |  |
| 26. |  | Zarządzanie bibliotekami TIP funkcja do zarządzania wszystkimi istniejącymi danymi zdjęć, które mogą występować w połączonym w sieć systemie wielopoziomowym. Funkcja ta musi posiadać możliwość zakładania, zarządzania i konfigurowania danych zdjęć. Parametry TIP – określają: a) czy funkcja TIP będzie aktywna na jakimś urządzeniu do kontroli rentgenowskiej czy nie, b) jak często zdjęcie z bazy danych będzie pokazywane w stosunku do realnych zdjęć rentgenowskich, c) jaki będzie procentowy zakres rozrzutu projekcji (operator nie może przewidzieć, kiedy nastąpi projekcja następnego zdjęcia), d) jaki będzie procentowy wskaźnik losowy, określający, ile zdjęć będzie pokazywanych jeszcze przypadkowo poza zakresem rozrzutu, e) z których obszarów (kategorii) będą wybierane zdjęcia i jakie będą udziały wagowe każdej klasy, f) parametr określający, iż zdjęcie z zagrożeniem wyświetlone wybranemu operatorowi nie zostanie przydzielone ponownie przez kolejne 12 miesięcy. | - ……… - …….. - ……… - ……… - ……… - ……… |
| 27. |  | Ponadto parametr TIP musi posiadać: a) usuniecie projekcji – parametr podający, po ilu sekundach wyświetlane zdjęcie zniknie z monitora, b) czas decyzji FTI – ustawienie czasu w sekundach, jaki ma operator na rozpoznanie pokazywanego fikcyjnego obiektu zagrożenia (operator musi zaznaczyć w tym czasie obiekt lub zatrzymać taśmociąg); zakres czasowy musi wahać się w zakresie 0-10 sekund, c) dodatkowy czas FTI - ustawienie czasu w sekundach, jaki operator dostał dodatkowo do dyspozycji po zatrzymaniu taśmociągu; zakres czasowy musi wahać się w zakresie 0-45 sekund, d) czas decyzji CTI - ustawienie czasu w sekundach, jaki ma operator na rozpoznanie kompletnego, kombinowanego zdjęcia zagrożenia (operator musi zaznaczyć w tym czasie obiekt lub zatrzymać taśmociąg); zakres czasowy musi wahać się w zakresie 0-10 sekund, e) dodatkowy czas CTI - ustawienie czasu w sekundach, jaki operator dostał dodatkowo do dyspozycji po zatrzymaniu taśmociągu; zakres czasowy musi wahać się w zakresie 0-45 sekund, f) kategorie - parametr określający podział materiałów niebezpiecznych na projekcje elementów zagrożeń lub kompletnych zdjęć. Kategorie nadrzędne: Improwizowane Urządzenia Wybuchowe, Broń Palna, Noże, Ostre Przedmioty, Inne, przy czym niektóre z tych kategorii posiada kategorie podrzędne, g) typy biblioteki – system musi posiadać możliwość uruchomienia 1 z 2 do wyboru typów biblioteki tj. projekcja w realnych sztukach bagażu FTI albo projekcja kompletnych zdjęć CTI. | - ……… - …….. - ……… - ……… - ……… - ……… - ………. |
| Serwer oraz stacje robocze |  |  |  |
| 28. |  | Serwer RTG Serwer realizuje funkcje rozsyłania obrazów przedmiotów prześwietlonych do dedykowanych stacji operatorskich. Ponadto realizuje archiwizacje obrazów, pozwalającą na sprawne przeszukiwanie archiwum. Serwer zapewnia możliwość wysyłania obrazów do analizy na dowolną stację operatorską i zarządzać procesem analizy obrazów. Dostarczony sprzęt serwerowy realizuje funkcjonalność zarządzania systemem, monitorowania jego stanu, statusu urządzeń, zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Parametry serwera należy dostosować do wielkości systemu (liczby przeglądarek bagażu oraz stacji operatorskich do analizy obrazów). Należy zastosować rozwiązanie dedykowane przez producenta urządzeń RTG. Wraz z serwerem należy dostarczyć odpowiednie urządzenia aktywne dzięki, którym zbudowana zostanie sieć LAN niezbędna do pracy serwera oraz stacji roboczych. |  |
| 29. |  | Serwer: Funkcje zarządzania oprogramowaniem RTG a) Funkcję Administratora systemu – funkcja zarządzania użytkownikami i urządzeniami do kontroli rentgenowskiej. W funkcji tej ustala się, jakie urządzenia są zintegrowane w systemie oraz jakie użytkownik posiada uprawnienia. - Zarządzanie użytkownikami - dane osobowe i logowanie. - Zarządzanie grupami/firmami – grupowanie użytkowników, dane firm. - Zarządzanie prawami – prawa użytkowników, przyporządkowanie do grup. - Zarządzanie urządzeniami funkcjonującymi na lotnisku. - Zarządzanie grupami urządzeń – przyporządkowanie do zarządzania bibliotekami. b) Statystyki bagaży - funkcja statystycznego rozpatrywania strumienia bagaży. Każda statystyka musi zostać podzielona według wyników: podejrzany/ nie podejrzany/ nie skanowany/ przekroczenie czasu. Otrzymane wyniki muszą być prezentowane i eksplorowane w postaci graficznej i tabelarycznej. - Obciążenie systemu – obciążenie całkowite. - Obciążenie poziomu – obciążenie poszczególnych poziomów. - Historia systemu – czasowy przebieg obciążenia. - Historia poziomu - czasowy przebieg obciążenia. - Historia urządzenia- czasowy przebieg obciążenia. Przepustowość systemu - statystyka przepustowości. - Przegląd systemu – statystyka całościowa. c) Statystyki operatorów - funkcja statystyczna do prezentacji danych w odniesieniu do osób oceniających zdjęcia. - Statystyka operatorów – liczba sztuk bagażu na operatora. - Czas decyzji operatora – wyznaczenie czasu analizowania, rozkład statystyczny. - Praca operatorów – liczba zalogowanych operatorów, czas trwania zalogowania. d) Raport o stanie urządzeń – funkcja służąca do pokazywania parametrów pracy, czasów włączenia i wyłączenia oraz komunikatów usterkowych urządzeń do kontroli bagażu rejestrowanego. - Zdarzenia. - Czasy włączenia i wyłączenia. - Historia konfiguracji. e) Konfiguracja TIP- funkcja zarządzania i ustawiania funkcji projekcji obrazu zagrożenia. - Przełączanie w stan aktywny/ nieaktywny. - Częstotliwości projekcji. - Przypadkowe projekcje. - Przedłużone czasy projekcji. - Wybór przypadków projekcji. f) Statystyki TIP – funkcja, w której uzyskujemy obszerne informacje na temat skuteczności rozpoznawania, czasów analizowania, czasów zalogowania oraz niedostatków operatorów analizujących zdjęcia przy określonych obiektach niebezpiecznych. - Zalogowanie operatorów – statystyka ta wskazuje którzy operatorzy i w jakim czasie byli zalogowani. Zapytanie o określony przedział czasowy generuje listę operatorów zalogowanych na danym urządzeniu lub na wszystkich urządzeniach. - Indywidualna wydajność operatora – statystyka pokazująca dzienną wydajność indywidualnego operatora. - Porównanie wydajności operatorów – statystyka porównująca wydajność operatorów w dziedzinach: Hit (trafione), Miss (chybione), False (błędnie zaznaczone). - Rozpoznawanie zagrożeń – statystyka klasyfikuje rozpoznane obiekty według ich rodzaju, w celu ustalenia w jakich dziedzinach operator uzyskuje szczególnie wysokie lub szczególnie niskie wskaźniki wykrywania. Ponadto raport porównania wydajności operatorów musi zawierać informację takie jak: - Przedział czasowy. - Typ urządzenia. - Numer seryjny urządzenia. - Data. - Imię i nazwisko operatora. - Identyfikator zalogowanego operatora. - Suma bagażu – suma prześwietlonego bagażu w określonym czasie. - Suma TIP – suma wygenerowanych fikcyjnych zdjęć i obiektów zagrożenia. Wartość ta podaje, ile obiektów zagrożenia wygenerowano w przedziale czasowym statystyki. - Suma trafionych TIP - suma rozpoznanych przez operatora zdjęć i obiektów zagrożeń. Każde wygenerowane zdjęcie zagrożenia jest analizowane i sklasyfikowane na podstawie reakcji operatora analizującego zdjęcia. - Suma błędnie zaznaczonych – suma zaznaczonych przez operatora sztuk bagażu bez projekcji niebezpiecznych obiektów. Wartość ta odpowiada decyzji operatora, w której zaznaczył sztukę bagażu jaką „podejrzaną” chociaż nie było projekcji zdjęcia zagrożenia. - Suma chybionych – suma nierozpoznanych przez operatora zdjęć i obiektów zagrożeń. Wartość ta podaje liczbę wygenerowanych zagrożeń, które przez operatorów nie zostały zaznaczone lub odkryte. - Suma prawdopodobieństwa prawidłowego wykrycia - oblicza wartość odzwierciedlającą prawdopodobieństwo, że wygenerowane zdjęcia i obiekty zagrożenia zostały przez operatora rozpoznane. Zakres 0 – 1 – im większa jest wartość tym wyższa zdolność wykrywania operatora. - Suma prawdopodobieństwa fałszywego alarmu - oblicza wartość odzwierciedlającą prawdopodobieństwo tego, że operator zaznaczył sztuki bagażu, jednakże nie było projekcji obiektów niebezpiecznych. Zakres 0 – 1 – im większa jest wartość tym wyższy jest wskaźnik fałszywego alarmu. - Zarządzanie zdjęciami – funkcja służąca do prezentowania, importowania, eksportowania i rozdzielania zdjęć rentgenowskich - Prezentacja zdjęć rentgenowskich (prezentacja list, ikon oraz prezentacja we własnych oknach). - Eksport do popularnych formatów graficznych (JPG, BMP, PNG). - Zakładanie własnych katalogów, tworzenie własnych katalogów prezentacyjnych. - Wycinanie, kopiowanie i wklejanie oraz zmienianie nazw zdjęć rentgenowskich. - Bezpośrednie wysyłanie zdjęć do stanowisk analizowania zdjęć. - Zmienna funkcja wyszukiwania i filtrowania umożliwiająca znalezienie zdjęć w dużych archiwach. - Bezpośredni dostęp do zdjęć zapisanych na urządzeniach do kontroli rentgenowskiej. g) Kopia zapasowa – funkcja umożliwiająca wykonanie kopi zapasowej danych w innej partycji dysku twardego. - Kopia zapasowa. - Odtwarzanie danych. - Sterowane czasowo, automatyczne wykonanie kopii zapasowej. h) Zarządzanie stanem procesu – funkcja do prezentacji graficznej i tabelarycznej urządzeń do kontroli rentgenowskiej oraz ich grup. i) Zarządzanie bibliotekami TIP – funkcja do zarządzania wszystkimi istniejącymi danymi zdjęć, które mogą występować w połączonym w sieć systemie wielopoziomowym. Funkcja ta musi posiadać możliwość zakładania, zarządzania i konfigurowania danych zdjęć. | - ………. - ………. - ……… - ……… - …….. - ……… - …….. - ………. - ……….. |
| 30. |  | Stacje analizy obrazu generowanego przez urządzenie RTG (3.szt) Stacje analiz są wyposażone w dwa monitory 24” i specjalną klawiaturę do pracy z obrazami. Dwa monitory na stację operatorską przekładają się na wyższą jakość pracy operatorów oraz efektywne wykorzystanie czasu, w którym bagaż podlega ocenie. Operator ma do dyspozycji dwa obrazy wysokiej rozdzielczości bez konieczności przełączania się między widokami. Stacje analiz prześwietlonych bagaży będą zainstalowane w osobnym pomieszczeniu nie przy urządzeniu RTG. |  |
| 31. |  | Wideoendoskop fi 4/minimum 1.5mm (4 sztuki) Wideoendoskop wyposażany w elastyczny przewód o średnicy maksymalnej 5mm i długości 1 metr, co pozwala na wprowadzenie sondy w wąskie szczeliny. |  |

Uwaga!

należy wpisać TAK – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry minimalne,

NIE – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia parametrów minimalnych.

Oferowaną wartość – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada wyższe parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.