Załącznik nr 2.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – warunki szczegółowe

Zadanie nr 2 – zakup dwóch urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych w obuwiu (SED)

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………*

(należy dokładnie podać dane np.: wg aktualnego wpisu do właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

Nr KRS (dotyczy spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego) ………………….

NIP: ……………………

Regon: …………………

Adres siedziby Wykonawcy ………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………

* w przypadku spółki cywilnej należy wskazać dane wszystkich wspólników.  Powyższy wzór danych należy skopiować i uzupełnić odpowiednią ilość razy.

|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | OFERTA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych w obuwiu (SED) |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Urządzenie zapewnia automatyczne wykrywanie materiałów wybuchowych ukrytych w obuwiu pasażera. |  |
| 2 | Dostęp do panelu programowania Urządzenia jest zabezpieczony kluczykiem lub hasłem | Należy wskazać rodzaj zabezpieczenia: |
| 3 | Elementy służące do regulowania ustawień parametrów wykrywania SED są zabezpieczone i dostępne jedynie dla upoważnionych osób. |  |
| 4 | Urządzenie wspomaga przeprowadzanie kontroli - wskazuje przy pomocy komunikatów wizualnych kolejne kroki, które informują operatora kontroli bezpieczeństwa oraz osobę kontrolowaną o dalszych działaniach. |  |
| 5 | Urządzenie jest wyposażone w akustyczny sygnał alarmowy z możliwością regulacji tonu oraz głośności. |  |
| 6 | Urządzenie przy pomocy sygnału akustycznego i optycznego, informuje operatora o rozpoczęciu pracy urządzenia i o przeprowadzanej kontroli. |  |
| 7 | Urządzenie posiada automatyczne procedury służące do przeprowadzania testów sprawdzających poprawność działania urządzenia. Wyniki testu są jednoznaczne sygnalizowane przez urządzenie. |  |
| 8 | Urządzenie jest wyposażone w funkcje „Quota Alarm” umożliwiającą losowe generowanie alarmu dla pasażerów, którzy nie wzbudzili alarmu, w zakresie od 1 do 100%. |  |
| 9 | Urządzenie posiada stopień, na którym kontrolowana osoba mogłaby postawić wyłącznie jedną stopę. Na stopniu znajduje się oznaczone miejsce, na którym umieszczana jest stopa podczas kontroli. Takie rozwiązanie wymusza rozdzielenie dwóch butów i zapewnia umieszczenie buta / stopy / kostki / łydki w miejscu pozwalającym na dokonanie najdokładniejszej analizy. |  |
| 10 | Urządzenie nie pozwala na postawienie dwóch stóp na stopniu, celem uniknięcia utraty równowagi i upadku osoby kontrolowanej. |  |
| 11 | Urządzenie jest urządzeniem kompaktowym, a jego konstrukcja charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości i stabilności. |  |
| 12 | Konstrukcja Urządzenia jest tak zaprojektowana, aby infrastruktura budynku (np. elementy wokół urządzenia, elementy znajdujące się tuż pod podłogą), jak i inne urządzenia (np. urządzenia RTG, bramowe wykrywacze metalu) umieszczone przy analizatorze butów nie zakłócały jego pracy i nie miały wpływu na wyniki analizy. |  |
| 13 | Obudowa Urządzenia jest wyposażona w zabezpieczenia chroniące przed uszkodzeniem urządzenia np. w trakcie mycia podłogi maszynami czyszczącymi i zraszaniem wodą czy innymi substancjami. |  |
| 14 | Zasilanie Urządzenia 230 V AC |  |
| 15 | Urządzenie posiada zegar czasu rzeczywistego, którego działanie jest zapewnione nawet przy awarii zasilania. |  |
| 16 | Urządzenie jest wyposażone w stałą pamięć lokalną, niezbędną dla zapisu danych dotyczących analiz. Przechowuje informacje o dacie i czasie analizy oraz jej wyniku. |  |
| 17 | Urządzenie wraz ze wszystkimi akcesoriami i podzespołami jest fabrycznie nowe. Rok produkcji urządzenia nie jest wcześniejszy niż 2025. | Podać rok produkcji: |
| 18 | Oferowane urządzenie nie jest urządzeniem modelowym ani prototypowym |  |
| 19 | Przedmiot zamówienia spełnia wymagania : - rozdziału 12 pkt.12.12 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. UE L 299 z 14.11.2015 r., z późn. zm.) oraz Decyzji wykonawczej Komisji C(2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008 (niepublikowana w Dz. U., z późn. zm.) i spełniać normę 2. - Urządzenie wykrywa materiały wybuchowe zgodnie z pkt. 12.12.3. załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. UE L 299 z 14.11.2015 r., z późn. zm.) - Urządzenie spełnia wymogi dotyczące skuteczności działania urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych w butach (SED) określone w dodatku 12-N, który jest objęty klauzulą tajności CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i którego treść jest przetwarzana zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444. | 1…….. 2……….. 3. ………………….. |
| 20 | Dostarczymy wraz z urządzeniem autoryzowany zestaw przedmiotów testowych służących do sprawdzania parametrów detekcji. |  |
| 21 | Urządzenie posiada certyfikat typu sprzętu zabezpieczającego wydanego przez Służbę Techniczną Lotnictwa Cywilnego (Service Technique de l'Aviation Civile (STAC)) odpowiedni dla grupy 3.10 tj. Detektory metali i materiałów wybuchowych do obuwia (SMD/SED) |  |

Uwaga!

należy wpisać TAK – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry minimalne,

NIE – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia parametrów minimalnych.

Oferowaną wartość – jeżeli oferowany przedmiot zamówienia posiada wyższe parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.